- 湖州市第一人民医院

- 医疗设备采购项目院内公开招标公告

根据医院工作需求，湖州市第一人民医院就以下医疗设备采购项目进行院内公开招标，欢迎符合条件的供应商前来投标。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临床技能培训中心AHA设备 | 1批 | 21.9 | 院内招标 |

一、招标项目内容及要求

本次院内招标为20个项目。

- 二、主要设备技术参数：

| ID | 项目 |  | 详细描述 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 设备名称 |  | 临床技能中心AHA设备采购 |  |  |  |
| 1.1 | 设备数量 |  | 1批 |  |  |  |
| 1.2 | 设备用途 |  | 心肺复苏培训及AHA基地建设 |  |  |  |
| 1.3 | 推荐品牌 及型号 |  | 挪度 | 171-00160等 |  |  |
|  |  |  | 北京圣医智教 | SY19/J104等 |  |  |
|  |  |  | 营口贵东 | DF-CPR400S等 |  |  |
| 1.4 | 项目预算 |  | 21.9万元 |  |  |  |
| 2. | 主要技术要求 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 心肺复苏模型2套 （配电子显示器） |  | 1、符合申请美国心脏协会（AHA）BLS基础生命支持课程培训中心验收评估要求 2、符合2015版国际复苏指南对QCPR高质量心肺复苏设定的新标准，液晶显示反馈装置同步提供的QCPR操作反馈包含：按压位置、按压频率数据、按压力度、按压后胸廓回复完整性、给气肺部充盈度、胃胀气提示、以及CPR过程中按压时间的百分比，并可通过总结反馈来客观评估学生的操作表现。 3、模型可真实模仿人体功能和解剖标志，精确解剖标记便于按压点的识别；正常体位时气道自然关闭、正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气管；声效提示通气是充足, 不足还是过量；可真实模拟颈动脉搏动，人工呼吸时胸部起伏。 ★4、模型胸部配备了三种可更换的按压弹簧用以模拟三种不同体重的病人，让操作者感受施加25kg、40kg、和60kg的不同按压力度在瘦小、标准、和肥胖病人身上达到胸廓下沉5厘米的要求。 5、复苏安妮QCPR是为下面目的而建立： 测量CPR表现、评估表现结果、向教师提供良好的反馈信息 6、新的反馈装置为学习者提供： 清晰的反馈指示如何提高学员表现，,通过评估提高能力水平的机会、更有效地进行“实时”教导, 并保存和分析培训记录的可能性 7、产品特点： 真实的解剖结构, 包括头后仰、按压深度、按压力度和胸部起伏，传感器显示正确的手部位置。在使用复苏球和口对口通气时，通气系统提供正确的胸部起伏。增强测量和反馈能力，有线连接电子显示器，与AHA 2015复苏指南兼容。 |  |  |  |
| 2.2 | 心肺复苏模型升级改造2套 |  | 从里到外，焕然一新 元器件，气道，面皮，外套，全面更新 更安全，持久的锂电池供电 低耗能蓝牙连接，连接更快速 更智能，更有趣的高质量 CPR 培训 可以兼容 QCPR Training, SkillReporter App 等免费反馈选项，学员表现评估更智能，手机/iPad 随时观测 QCPR training 引用比赛元素，激发学员潜力 升级流程快速，高性价比 |  |  |  |
| 2.3 | 小婴儿心肺复苏模型（一套四个含显示器） 2套 |  | 小婴儿心肺复苏模拟一个三个月大的婴儿，有基本和仿真的生理结构，是训练基本生命支持，心肺复苏和窒息训练的最佳组合； 1.小婴儿模型身长65cm，体重1.8kg 2.准确的解剖标志和真实的按压手感使CPR技术的掌握更加精确使用一次性气道可快速和容易替换 3.可以模拟窒息训练，抢救成功后婴儿可自主发出哭声； 4.正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气道 5.使用一次性气道可快速和容易替换 6.正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气道 7.具有传感器可评估按压深度0-60 mm 8.具有传感器可选择训练模式，考核模式，比赛模式 9.具有传感器可评估按压速率 100-120 comps/min 10.具有传感器可评估胸部是否完全回弹 11.具有传感器可评估按压中断时间 12.可与手机app连接，评估心肺复苏质量 13.可通过手机app同时连接6个模型 ★14.该模型是由美国心脏协会心血管急救委员会成员及“2013年AHA关于CPR质量共识声明”的合著者共同开发的，该评分标准基于临床证据，或复苏和教育专家的共识。需要提供美国心脏协会开具的证明文件 |  |  |  |
| 2.4 | 自动体外除颤器(AED)训练器 4套 |  | 训练器透过模拟HeartStart FR2 AED的外形，操作和声音提示，通过多种模拟病例，让学员迅速掌握AED的使用。 1、10个预设的心脏停动病例, 训练程序与国际认可的急救员训练程序兼容 2、包括模拟FR2的电池盒和指示器 3、使用6颗C-cell电池 4、训练器可以与AED小安妮和AED心肺复苏模型配套使用，并对模型人胸前的电极片放置产生相应反应 5、 链接技术 -独特的技术,在模型胸部提供看不到的连接,对AED训练器和AED心肺复苏模型作完整的连接 6、模拟AED的外形，操作和声音提示，中英文语音提示； 7、符合申请美国心脏协会（AHA）BLS基础生命支持课程培训中心验收评估要求. 8、进口品牌 |  |  |  |
| 2.5 | 一体机 1台 |  | 一、整体设计 1.整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线，整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 2.整机屏幕采用86英寸液晶显示器。 3.整机采用UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840*2160，灰度等级≥256级。 4.采用钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面。 5.玻璃厚度≤4mm，玻璃表面硬度≥9H，玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异，。 6.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 7.整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别。 8.★整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 二、整机设计 1.★整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件） 2.整机屏幕拥有更高的色域，色域值≥NTSC 90%，满足DCI-P3色彩显示标准（≥100% DCI-P3），显示画面颜色细节更加丰富，颜色还原度更高。 3.整机采用零贴合技术，钢化玻璃和液晶显示层间隙＜1mm，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广。 4.支持传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。 5.整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射，Wi-Fi和AP热点均支持频段 2.4GHz/5GHz ，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准，Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。 6.三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下轻按按键开机；开机状态下轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 7.整机具备至少6个前置按键，实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。 8.整机具有护眼功能，可通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式。 9.★设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 10.支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时插入USB key可解锁。 11.★整机内置非独立摄像头，拍摄像素数≥1300万，摄像头对角角度≥135°，可用于远程巡课，拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各大于等于4米，左右最边缘深度大于等于2.3米范围内，并且可以AI识别人像。 12.★整机摄像头支持大于等于10米距离时实现AI识别人像，整机摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。 13.整机内置非独立外扩展的阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 14.外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠可直接使用于外接电脑。 15.Android系统和Windows系统下，支持通过任何一个前置USB接口读取外接移动存储设备。 16.外接电脑设备通过HDMI线投送画面至整机时，再连接TypeB USB线至整机触控输出接口，即可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可拍摄教室画面。 17.整机具备不少于1路侧置双通道USB接口，双系统USB接口支持Windows和Android双系统读取外接存储设备数据和识别展台信号。 18.支持前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准Type-C线连接至整机Type-C口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 19.★外接电脑设备通过机外Type-C线连接至整机Type-C口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑可拍摄教室画面。 三、主要功能 1.支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道，自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 2.★整机支持搭配具有NFC功能的手机、平板，通过接触整机设备上的NFC标签，即可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上，无需其它操作设置，支持不少于4台手机、平板同时连接并显示 3.支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 4.整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复整机系统及Windows操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。 5.支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到显示屏的下半部分显示，此时依然可以正常触控操作Windows系统；点击非Windows显示画面区域，即可退出该模式，无需其他设置（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件）。 6.支持锁定屏幕触摸和整机前置按键，可通过遥控器、十指长按屏幕5秒、软件菜单（调试菜单）实现该功能，也可通过前置面板的物理按键以组合按键的形式进行锁定/解锁。 7.具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势滑动并调用响应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。 8.前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转。 9.支持黑板关闭后整机自动节能，当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板一分钟，整机自动熄屏。 10.★整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，固件版本号HCI11.2/LMP11.2，内置蓝牙模块工作距离不低于12m。 11.整机无需外接无线网卡，在Windows系统下接入无线网络，切换到嵌入式Android系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置，Wi-Fi制式支持802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。 12.部署单根网线可实现Android、Windows双系统有线网络连通。 13.支持标准、HDR、节能图像模式调节。 14.具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。 15.支持同一支红外笔笔头、笔尾书写不同的颜色，且颜色可自定义。 16.支持将自定义图片设置为开机画面。 17.具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键熄屏功能。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件） 18.支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容手机充电。 19.整机在五分钟内处于无信号接收状态时，能够自动关机。 20.内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、护眼、声音调节整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单。 21.整机在任意通道的侧拉栏批注模式下，支持通过手势识别调出板擦工具擦除批注内容，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 四、触摸系统 1、支持红外触控，支持Windows系统中进行20点或以上触控，安卓系统中进行 10 点或以上触控，支持红外笔书写 2、触摸屏在照度100k lux 环境下可正常工作，触摸分辨率32768×32768，触摸响应时间≤4ms，触摸最小识别物≤3mm。 3、整机屏幕触摸有效识别高度不超过3.5mm,即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过3.5mm时，触摸屏识别为点击操作。 4、支持同一支红外笔笔头、笔尾书写不同的颜色，且颜色可自定义。 7、触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。 8、从外部通道切换到内部PC通道后，触摸框在1s内达到可触控状态。 9、Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、 Windows 10、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。 五、安卓系统 1、★嵌入式系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件） 2、嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。 3、嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科专用背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 4、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可导出PDF、IWB、SVG格式。支持10种以上平面图形工具，支持8种以上立体图形工具。 5、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并对全局内容进行预览和移动。 6、无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用、网页浏览。 7、在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 六、白板软件 1、教学软件为教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。 2、教学软件须为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 【空中课堂】： ★空中课堂功能内置于软件中，无需额外安装部署直播软件，可实现语音直播、课件同步、互动工具等远程教学功能 1、一键开课：教师可一键开课生成课程海报；学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂，无需额外安装APP。 2、学生观看：学生扫码报名后可通过微信小程序和电脑端浏览器观看直播 3、文本聊天工具：学生可在直播课堂打字提问、互动，学生提问内容实时传递至教师； 4、互动答题工具：教师根据讲解内容发布答题板供学生选择作答，学生提交答案后系统自动统计正确率和答题详情。 5、远程互动工具：在直播课堂中，教师可指定授权学生远程互动，学生可在直播的课件画面进行书写、移动、擦除、参与互动活动等，学生操作过程实时同步至班级其他学生，可支持不少于5位学生同时参与远程互动； 6、课堂奖励工具：直播过程中可向学生发放奖杯，学生在线学习获得的奖杯数量累积统计。 7、远程考勤管理：直播课程结束后，后台自动统计报名学生名单和学生学习清单。 8、课程回放：课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。 【微课录制】 1、胶囊式微课功能内置于软件中，支持快速录制微课，微课可录制保存音频和课件的互动操作 2、录制功能：录制过程中可对课件中的元素进行拖动、克隆、删除等操作，支持在录制过程中进行书写和擦除 3、剪辑重录功能：支持按照课件页面片段剪辑和重录微课，支持一键上传至云端保存 4、无课件录制：支持教师在空白页面录制胶囊式微课，支持自主添加不低于100页电子草稿进行讲解 5、★听课方式：微课录制结束后自动生成分享海报，学生扫码在即可在微信观看，无需下载额外app使用 6、★学生观看胶囊式微课时可进行多种互动，可在控制课件模式下移动、删除克隆课件内的元素，参与课堂活动互动练习 7、系统后台自动统计胶囊式微课的观看次数，便于教师做教研管理 八、电脑配置： 1.主板南桥采用H310芯片组，搭载Intel 酷睿系列i5 CPU 2.内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘 3.机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体尺寸不小于22cm*17cm*3cm以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 4.PC和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件） 5.采用按压式卡扣，确保PC模块安装固定到位，同时无需工具就可快速拆卸电脑模块。 6.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。 7.具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。 8.具有标准PC防盗锁孔。 9.PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备 九、产品认证： 1.教学软件具备公安部门出具的信息等级保护二级以上证书,提供证明文件。 2.★产品通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）体系认证，并达到视觉健康舒适度A+ 级或以上标准，提供中国标准化研究院出具的测试报告复印件。 制造商通过软件集成CMMI5认证，提供证明文件。 |  |  |  |
| 3. | 配置要求 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 复苏安妮QCPR |  | 半身心肺复苏模型*2、面皮*2、上衣*2、肺袋*4、替换弹簧*4 |  |  |  |
| 3.2 | 复苏安妮QCPR（升级） |  | 可充电锂电池元器件*2胸皮*2复苏安妮外套*2脸皮*2复苏安妮气道*2 USB A-C 连接线，交流电源适配器电缆*2 交流电源适配器(有各种连接头)*2 |  |  |  |
| 3.3 | 小婴儿QCPR（一包四个含显示器） |  | 小婴儿QCPR*8气道*8清洁擦巾*8软包*2电子显示器*8 |  |  |  |
| 3.4 | 自动体外除颤器(AED)训练器 |  | 模拟AED主机*4 电池*4 软包*4 电极片*4 |  |  |  |
| 3.5 |  | 一体机 | 86寸主机*1 电源线*1 手写笔*1 遥控器*1 电池*1 挂架*1 |  |  |  |
| 3.6 |  | 成人呼吸球囊 | 1件 |  |  |  |
| 3.7 |  | 婴儿呼吸球囊 | 7件 |  |  |  |
|  |  | 其他配置 | 详细注明 |  |  |  |
|  |  | 信息要求 | 开放端口，负责接入医院信息系统（含接口费） |  |  |  |
| 4. |  | 商务要求 |  |  |  |  |
| 4.1 | 供货期限 |  | 签订合同后 30天内。无故延期交货，中标人赔偿由此引起的损失。 |  |  |  |
| 4.2 | 保修期限 |  | ≥ 2年，保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。质保期每季提供巡检维护一次并出具报告，质保期满后只收取维修配件费，不收人工费。 |  |  |  |
| 4.3 | 售后服务 |  | - 维修人员在24小时内到达最终用户现场实施维修。 - 单次停机时间不得超过三天，否则做相应的补偿。 - 零配件按市场最底价供应，设备停产后仍保证八年的供应。 - 中标产品的制造商应提供免费软件升级。 - 及时提供设备新功能信息和临床应用的资料。 |  |  |  |
| 4.4 | 培训要求 |  | 使用培训和维修培训，中标人承担所有费用。 |  |  |  |
| 4.5 | 设备安装和要求 |  | 中标人按照制造商的要求免费安装和调试，所购设备必须符合国家相关法律法规要求。 |  |  |  |
| 4.6 | 验收方式 |  | 设备安装完毕后，由买卖双方共同对设备进行验收。 验收的依据：1）制造商提供的技术规格2）合同和标书（及评标时的相关承诺）3）国家强制标准 验收合格后，共同签署报告 中标人承担所有国家要求的检测项目费用。 |  |  |  |
| 4.7 | 付款方式 |  | 安装调试验收合格后三个月一次付 |  |  |  |
| 4.8 | 设备生产日期 |  | 不早于安装时间前六个月。 |  |  |  |

三、投标人资格条件

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）具有与本项目相适应的生产或经营资质。

1．在中华人民共和国境内注册的独立法人，注册资金在人民币50万元（含50万元）以上；

2．具有良好的商业信誉且近三年来无不良销售记录，具有健全的财务制度，不列入行贿犯罪档案记录的单位或个人。

四、投标截止时间及地点

投标人应于2023年5月10日下午3:00时以前将投标文件密封送到湖州市第一人民医院行政中心B座三楼会议室，逾期送达作无效标处理。

五、开标时间及地点

2023年5月10日下午3:00时在湖州市第一人民医院行政中心B座三楼会议室开标，投标人代表必须出席开标会议。

湖州市第一人民医院

湖州师范学院附属第一医院

2023.05.04